###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

[Teknik şartnamenin (iş tanımının) amacı, yürütülecek proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetleri ve yapılacak işleri net bir şekilde tanımlamak, teklif verme aşamasında yüklenicilere verecekleri teklifin mahiyeti hakkında bilgi vermek, teklifçileri yönlendirmek ve proje uygulaması esnasında yüklenicinin başvuracağı referansı olarak hizmet etmektir. Teknik Şartname, ihale dosyasına dâhil edilir ve ihale sonucunda imzalanan sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olur.

Teknik Şartnamenin tam olarak hazırlanması, projenin nihai başarısı için çok önemlidir. Düzgün bir şekilde hazırlanmış Teknik Şartname projenin doğru bir biçimde tasarlanmasını, çalışmanın öngörülen takvim dahilinde yapılmasını ve kaynakların israf edilmemesini sağlar.]

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

LOT - 1

[Sözleşme Makamı mal alımı kapsamında tedarik etmek istediği mallarda arayacağı; özellikleri, standart ve kalite seviyelerini, montaj ve bakım onarım hizmetlerini vb. hususları ihaleye çıkmadan önce hazırlayacağı Teknik Şartnamede detaylı olarak izah edecektir. Aşağıdaki bölümlerden işin niteliğine uygun olanları doldurulacak, gerek duyulursa ilave maddeler eklenebilecektir.]

Sözleşme başlığı	: Erzurum İli Süt Sektörü Soğuk Zincir Sistemi Kurulumu  Projesi için Mal Alımı

Yayın Referansı	: TRA1-18- GDP-ERZU/0001

1. Genel Tanım

<Projenizin genel bir tanımını yapınız>

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarları aşağıda yer almaktadır.

İHALEYE ÇIKILACAK MALZEMELERİN ŞARTNAMELERİ

LOT 1

| SÜT TAŞIMA ARACI (3 CİDARLI, 6 TON KAPASİTELİ) TEKNİK ŞARTNAMESİ | 6 ADET |
| --- | --- |

| Ölçüler (Mm) |  |
| --- | --- |
| Dingil Mesafesi | 3815 |
| Azami Uzunluk | 6773 |
| Ön Uzantı | 1128 |
| Arka Uzantı | 1830 |
| Ön Dingil Kasa Başlangıç Arası Mesafe | 725 |
| Faydalı Şasi | 4920 |
| Kabin Genişliği | 2040 |
| Azami Yükseklik | 2275 |
| Arka Dingil Genişliği | 2129 |
| Arka İz Genişliği | 1650 |
| Ön İz Genişliği | 1746 |
| Boş Halde Şasi Yerden Yükseklik | 860 |
| Şasi Genişliği | 850 |
| Ağırlıklar (Kg) |  |
| Azami Yüklü Ağırlık, GVW | 9800 |
| Boş Ağırlık | 3235 |
| Taşıma Kapasitesi (İstiap Haddi) | 6565 |
| Ön Aks Kapasitesi | 3400 |
| Arka Aks Kapasitesi | 6800 |
| Motor |  |
| Model | 4HK1 – Euro VI (OBD-C) |
| Maksimum Net Güç | 190 PS (140 KW) @ 2,600rpm |
| Maksimum Net Tork | 510Nm@1,600rpm |
| Silindir Adedi, Hacmi | 4 silindir, 5193 cc |
| Tip | Commonrail Turbo Diesel Intercooler |
| Şanzıman |  |
| Model | MZZ6F |
| Vites | Manuel, 6 ileri - 1 geri |
| Performans |  |
| Azami Hız (Km/H) | 99 |
| Tırmanma Yeteneği (%) | 37 |
| Dönüş Yarıçapı (mm) | 7635 |
| Süspansiyon Sistemi |  |
| Ön Süspansiyon | Yaprak yaylı mekanik süspansiyon |
| Arka Süspansiyon | Yaprak yaylı mekanik süspansiyon |
| Fren Sistemi |  |
| Ön / Arka | Disk Fren |
| Fren Sistemi | Tam Havalı, Çift devreli, Otomatik fren balata ayarı |
|  | ABS, ASR, ESC ve EBL (Yüke göre basınç ayarlayan fren sistemi) |
| Yardımcı Fren | Egsoz Freni |
| Park Fren Sistemi | Arka Tekerleklerden Etkili İmdat Yaylı |
| Elektrik Sistemi |  |
| Akümülatör | 2x12V - 90Ah |
| Alternatör | 24V 80A (1.92kW) |
| Marş Motoru | 24V - 4,5kW |
| Elektrik Sistemi |  |
| Ön / Arka Lastik Boyutları | 225/75R17,5 |
| Yolcu Kapasitesi | 2yolcu+1sürücü |
| Debriyaj | Hidrolik kumandalı, Ø325 |
| Yakıt Deposu (lt) | 100 |
| AdBlue Deposu (lt) | 16,5 |
| Donanımlar |  |
| Isıtmalı ve Elektrik kumandalı aynalar | S |
| Otomatik debriyaj ayarı | S |
| ABS, ASR, ESC | S |
| LDWS - Şerit Takip Sistemi | S |
| Yol Bilgisayarı | S |
| Ön/Arka Sis Farı | S |
| Gündüz Farı | S |
| Elektrik Kumandalı Camlar | S |
| Elektrik Kumandalı Far Seviye Ayarı | S |
| İmmobilizer | S |
| Hidrolik Direksiyon | S |
| Direksiyon Kilidi | S |
| AM/FM CD Çalarlı Radyo | S |
| Çeki Kancası (Ön) | S |
| Çekmece Tipi Bardak Tutacağı | S |
| EGR (Egsoz Gazı Resirkülasyonu) | S |
| Kuru Tip Hava Filtresi | S |
| Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit | S |
| Kilitlenebilir Yakıt Depo Kapağı | S |
| Emniyet Kemerleri - 3 Adet | S |
| Tavan Rafı | S |
| Koltuk Arkası Tepsisi | S |
| Ayarlanabilir Sürücü Koltuğu | S |
| Dijital Takograf | S |

- Araçların firma yetkilisi, anahtar tesliminden itibaren özel yetkili servis hizmetinde; orjinal yedek parça için %20 ve işçiliklerde ise %10 indirim uygulaması yapmalıdır.

- Araç fiyatlarına takoğraf dahil olup, dosya, plaka, ruhsat, bandrol, muayene, kasa, trafik sigortası ve kaskosu ihaleyi kazanan firmaya ait olmalıdır.

LOT 2

| 100 L SÜT SOĞUTMA TANKI TEKNİK ŞARTNAMESİ | 12 ADET |
| --- | --- |

- Gövde Özellikleri

- Dikey silindirik model olmalıdır.

- Soğutma tankı manuel yıkamalı olmalıdır.

- Tankın imalatında kullanılan bütün saçlar ve alt şasesi AISI 304 kalite paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır.

- Tankın taban cidarı 2 mm olup cidara akuple edilmiş en az 0,8 mm kaynaklı soğutucu evaporatör yüzeyi olmalıdır.

- Tankın iç cidar kalınlığı minimum 1,5 mm olmalıdır.

- Tankın dış cidar kalınlığı minimum 1,00 mm olmalıdır.

- Soğutucu ünite ve tank gövdesi yekpare şase üzerine monte edilmiş olmalıdır.

- Soğutma tankında 1 adet en az 25 W 20 d/d redüktör ve buna bağlı paslanmaz çelik karıştırıcı kanat olmalıdır.

- Tankın izolasyon aralığı en az 40 mm kalınlıkta olup HCFC içermeyen su bazlı yüksek denstili poliüretan köpük malzeme ile izole edilmiş olmalıdır.

- Ürün çıkışları DN 50 kelebek vanalı ve DN50 erkek rekorlu olmalıdır.

- Tankın kapağı tek kapak pistonlu sistem veya yaylı kapak sistemi olmalıdır.

- Tank kapağının üstünden en az Ø 140  mm kapaklı ürün girişi olmalıdır.

- En az %0,3-0,4 hassasiyete sahip manuel ölçüm cetveli bulunmalıdır.

- Boşaltım esnasında içerisinde sıfır likit bırakacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.

- Kaynaklı bölgeler ARGON TIG kaynağı olmalı ve pürüzsüz olmalıdır.

- Soğutma Grubu

- Minimum süt miktarına göre hızlı ve buzlanmadan soğutma imkanı sağlamalıdır.

- R-404A gaz soğutmalı olmalıdır.

- 220 V kapalı motor grubu bulunmalıdır.

- Elektrik Grubu

- IP 65 koruma sınıfına sahip elektrik panosu olmalıdır.

- Pano üzerinde dijital termometreli ısı göstergesi olmalıdır.

- Pano içerisinde faz koruma rölesi bulunmalıdır.

- Kapak açıldığında sistem otomatik olarak devre dışı kalmalıdır.

- Otomatik karıştırma programı, süt istenilen set değerine geldikten sonra karıştırıcı çalışma süresi istenilen aralıklara ayarlanabilmelidir.

- Ürüne Ait Belgeler

- TSE 13732 belgeli olmalıdır.

- Ürüne ait A sınıfı deney raporu olmalıdır.

- ISO belgesi olmalıdır.

- Ürüne ait CE belgesi olmalıdır.

- TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi sahip olmalıdır.

- TSE EN ISO 14732:2013 – ISO 9606-1 kaynakçı sertifikalarına sahip olmalıdır.

- Ürüne ait en az 24 Ay süreli Garanti Belgesi ve 10 yıl ücreti mukabilinde teknik servis ve yedek parça desteği bulunmalıdır.

- 5.Teslimat

- Ürünün araçlara sevki, kurulumu ve teslimi ücretsiz olarak firma tarafından anahtar teslim olarak yapılacaktır.

- Teklif edilen ürünün kurulumu sırasında her türlü malzeme, işçilik, nakliye vb her türlü masraflar firmaya ait olmalıdır.

- 6.Garanti

- Firma tarafından teslim edilen malzemeler, en az 2 yıl firma veya yetkili distribütör tarafından sağlanan garanti kapsamında olmalıdır.

- Firma, garanti süresince problemlere bildirimden sonraki 24 saat içinde müdahale etmelidir.

- Garanti kapsamındaki işletimlerle ilgili işçilik hizmeti firma tarafından ücretsiz olarak yerine getirilir.

- Garanti süresinde çıkabilecek problemler, Firmaya fax veya e-mail vasıtası ile bildirilecektir. Bildirimde Erzurum Ticaret Borsası kayıtları esas kabul edilecektir.

| 150 L SÜT SOĞUTMA TANKI TEKNİK ŞARTNAMESİ | - ADET |
| --- | --- |

1.Gövde Özellikleri

- Dikey silindirik model olmalıdır.

- Soğutma tankı manuel yıkamalı olmalıdır.

- Tankın imalatında kullanılan bütün saçlar ve alt şasesi AISI 304 kalite paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır.

- Tankın taban cidarı 2 mm olup cidara akuple edilmiş en az 0,8 mm kaynaklı soğutucu evaporatör yüzeyi olmalıdır.

- Tankın iç cidar kalınlığı minimum 1,5 mm olmalıdır.

- Tankın dış cidar kalınlığı en az 1,00 mm olmalıdır.

- Soğutucu ünite ve tank gövdesi yekpare şase üzerine monte edilmiş olmalıdır.

- Soğutma tankında 1 adet en az 25 W 20 d/d redüktör ve buna bağlı paslanmaz çelik karıştırıcı kanat olmalıdır.

- Tankın izolasyon aralığı en az 40 mm kalınlıkta olup HCFC içermeyen su bazlı yüksek denstili poliüretan köpük malzeme ile izole edilmiş olmalıdır.

- Ürün çıkışları DN 50 kelebek vanalı ve DN50 erkek rekorlu olmalıdır.

- Tankın kapağı tek kapak pistonlu sistem veya yaylı kapak sistemi olmalıdır.

- Tank kapağının üstünden en az Ø 140  mm kapaklı ürün girişi olmalıdır.

- En az %0,3-0,4 hassasiyete sahip manuel ölçüm cetveli bulunmalıdır.

- Boşaltım esnasında içerisinde sıfır likit bırakacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.

- Kaynaklı bölgeler ARGON TIG kaynağı olmalı ve pürüzsüz olmalıdır.

- Soğutma Grubu

- Minimum süt miktarına göre hızlı ve buzlanmadan soğutma imkanı sağlamalıdır.

- R-404A gaz soğutmalı olmalıdır.

- 220 V kapalı motor grubu bulunmalıdır.

- Elektrik Grubu

- IP 65 koruma sınıfına sahip elektrik panosu olmalıdır.

- Pano üzerinde dijital termometreli ısı göstergesi olmalıdır.

- Pano içerisinde faz koruma rölesi bulunmalıdır.

- Kapak açıldığında sistem otomatik olarak devre dışı kalmalıdır.

- Otomatik karıştırma programı, süt istenilen set değerine geldikten sonra karıştırıcı çalışma süresi istenilen aralıklara ayarlanabilmelidir.

- Ürüne Ait Belgeler

- TSE 13732 belgeli olmalıdır.

- Ürüne ait A sınıfı deney raporu olmalıdır.

- ISO belgesi olmalıdır.

- Ürüne ait CE belgesi olmalıdır.

- TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi sahip olmalıdır.

- TSE EN ISO 14732:2013 – ISO 9606-1 kaynakçı sertifikalarına sahip olmalıdır.

- Ürüne ait en az 24 Ay süreli Garanti Belgesi ve 10 yıl ücreti mukabilinde teknik servis ve yedek parça desteği bulunmalıdır.

- 5.Teslimat

- Ürünün araçlara sevki, kurulumu ve teslimi ücretsiz olarak firma tarafından anahtar teslim olarak yapılacaktır.

- Teklif edilen ürünün kurulumu sırasında her türlü malzeme, işçilik, nakliye vb her türlü masraflar firmaya ait olmalıdır.

- 6.Garanti

- Firma tarafından teslim edilen malzemeler, en az 2 yıl firma veya yetkili distribütör tarafından sağlanan garanti kapsamında olmalıdır.

- Firma, garanti süresince problemlere bildirimden sonraki 24 saat içinde müdahale etmelidir.

- Garanti kapsamındaki işletimlerle ilgili işçilik hizmeti firma tarafından ücretsiz olarak yerine getirilir.

- Garanti süresinde çıkabilecek problemler, Firmaya fax veya e-mail vasıtası ile bildirilecektir. Bildirimde Erzurum Ticaret Borsası kayıtları esas kabul edilecektir.

| 200 L SÜT SOĞUTMA TANKI TEKNİK ŞARTNAMESİ | - ADET |
| --- | --- |

1.Gövde Özellikleri

- Dikey silindirik model olmalıdır.

- Soğutma tankı manuel yıkamalı olmalıdır.

- Tankın imalatında kullanılan bütün saçlar ve alt şasesi AISI 304 kalite paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır.

- Tankın taban cidarı 2 mm olup cidara akuple edilmiş en az 0,8 mm kaynaklı soğutucu evaporatör yüzeyi olmalıdır.

- Tankın iç cidar kalınlığı minimum 1,5 mm olmalıdır.

- Tankın dış cidar kalınlığı en az 1,00 mm olmalıdır.

- Soğutucu ünite ve tank gövdesi yekpare şase üzerine monte edilmiş olmalıdır.

- Soğutma tankında 1 adet en az 25 W 20 d/d redüktör ve buna bağlı paslanmaz çelik karıştırıcı kanat olmalıdır.

- Tankın izolasyon aralığı en az 40 mm kalınlıkta olup HCFC içermeyen su bazlı yüksek denstili poliüretan köpük malzeme ile izole edilmiş olmalıdır.

- Ürün çıkışları DN 50 kelebek vanalı ve DN50 erkek rekorlu olmalıdır.

- Tankın kapağı tek kapak pistonlu sistem veya yaylı kapak sistemi olmalıdır.

- Tank kapağının üstünden en az Ø 140  mm kapaklı ürün girişi olmalıdır.

- En az %0,3-0,4 hassasiyete sahip manuel ölçüm cetveli bulunmalıdır.

- Boşaltım esnasında içerisinde sıfır likit bırakacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.

- Kaynaklı bölgeler ARGON TIG kaynağı olmalı ve pürüzsüz olmalıdır.

2.Soğutma Grubu

- Minimum süt miktarına göre hızlı ve buzlanmadan soğutma imkanı sağlamalıdır.

- R-404A gaz soğutmalı olmalıdır.

- 220 V kapalı motor grubu bulunmalıdır.

3.Elektrik Grubu

- IP 65 koruma sınıfına sahip elektrik panosu olmalıdır.

- Pano üzerinde dijital termometreli ısı göstergesi olmalıdır.

- Pano içerisinde faz koruma rölesi bulunmalıdır.

- Kapak açıldığında sistem otomatik olarak devre dışı kalmalıdır.

- Otomatik karıştırma programı, süt istenilen set değerine geldikten sonra karıştırıcı çalışma süresi istenilen aralıklara ayarlanabilmelidir.

4.Ürüne Ait Belgeler

- TSE 13732 belgeli olmalıdır.

- Ürüne ait A sınıfı deney raporu olmalıdır.

- ISO belgesi olmalıdır.

- Ürüne ait CE belgesi olmalıdır.

- TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi sahip olmalıdır.

- TSE EN ISO 14732:2013 – ISO 9606-1 kaynakçı sertifikalarına sahip olmalıdır.

- Ürüne ait en az 24 Ay süreli Garanti Belgesi ve 10 yıl ücreti mukabilinde teknik servis ve yedek parça desteği bulunmalıdır.

- 5.Teslimat

- Ürünün araçlara sevki, kurulumu ve teslimi ücretsiz olarak firma tarafından anahtar teslim olarak yapılacaktır.

- Teklif edilen ürünün kurulumu sırasında her türlü malzeme, işçilik, nakliye vb her türlü masraflar firmaya ait olmalıdır.

- 6.Garanti

- Firma tarafından teslim edilen malzemeler, en az 2 yıl firma veya yetkili distribütör tarafından sağlanan garanti kapsamında olmalıdır.

- Firma, garanti süresince problemlere bildirimden sonraki 24 saat içinde müdahale etmelidir.

- Garanti kapsamındaki işletimlerle ilgili işçilik hizmeti firma tarafından ücretsiz olarak yerine getirilir.

- Garanti süresinde çıkabilecek problemler, Firmaya fax veya e-mail vasıtası ile bildirilecektir. Bildirimde Erzurum Ticaret Borsası kayıtları esas kabul edilecektir.

| 300 L SÜT SOĞUTMA TANKI TEKNİK ŞARTNAMESİ | 75 ADET |
| --- | --- |

1.Gövde Özellikleri

- Dikey silindirik model olmalıdır.

- Soğutma tankı manuel yıkamalı olmalıdır.

- Tankın imalatında kullanılan bütün saçlar ve alt şasesi AISI 304 kalite paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır.

- Tankın taban cidarı 2 mm olup cidara akuple edilmiş en az 0,8 mm kaynaklı soğutucu evaporatör yüzeyi olmalıdır.

- Tankın iç cidar kalınlığı minimum 1,5 mm olmalıdır.

- Tankın dış cidar kalınlığı en az 1,00 mm olmalıdır.

- Soğutucu ünite ve tank gövdesi yekpare şase üzerine monte edilmiş olmalıdır.

- Soğutma tankında 1 adet en az 25 W 20 d/d redüktör ve buna bağlı paslanmaz çelik karıştırıcı kanat olmalıdır.

- Tankın izolasyon aralığı en az 40 mm kalınlıkta olup HCFC içermeyen su bazlı yüksek denstili poliüretan köpük malzeme ile izole edilmiş olmalıdır.

- Ürün çıkışları DN 50 kelebek vanalı ve DN50 erkek rekorlu olmalıdır.

- Tankın kapağı tek kapak pistonlu sistem veya yaylı kapak sistemi olmalıdır.

- Tank kapağının üstünden en az Ø 140 mm kapaklı ürün girişi olmalıdır.

- En az %0,3-0,4 hassasiyete sahip manuel ölçüm cetveli bulunmalıdır.

- Boşaltım esnasında içerisinde sıfır likit bırakacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.

- Kaynaklı bölgeler ARGON TIG kaynağı olmalı ve pürüzsüz olmalıdır.

2.Soğutma Grubu

- Minimum süt miktarına göre hızlı ve buzlanmadan soğutma imkanı sağlamalıdır.

- R-404A gaz soğutmalı olmalıdır.

- 220 V kapalı motor grubu bulunmalıdır.

3.Elektrik Grubu

- IP 65 koruma sınıfına sahip elektrik panosu olmalıdır.

- Pano üzerinde dijital termometreli ısı göstergesi olmalıdır.

- Pano içerisinde faz koruma rölesi bulunmalıdır.

- Kapak açıldığında sistem otomatik olarak devre dışı kalmalıdır.

- Otomatik karıştırma programı, süt istenilen set değerine geldikten sonra karıştırıcı çalışma süresi istenilen aralıklara ayarlanabilmelidir.

4.Ürüne Ait Belgeler

- TSE 13732 belgeli olmalıdır.

- Ürüne ait A sınıfı deney raporu olmalıdır.

- ISO belgesi olmalıdır.

- Ürüne ait CE belgesi olmalıdır.

- TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi sahip olmalıdır.

- TSE EN ISO 14732:2013 – ISO 9606-1 kaynakçı sertifikalarına sahip olmalıdır.

- Ürüne ait en az 24 Ay süreli Garanti Belgesi ve 10 yıl ücreti mukabilinde teknik servis ve yedek parça desteği bulunmalıdır.

- 5.Teslimat

- Ürünün araçlara sevki, kurulumu ve teslimi ücretsiz olarak firma tarafından anahtar teslim olarak yapılacaktır.

- Teklif edilen ürünün kurulumu sırasında her türlü malzeme, işçilik, nakliye vb her türlü masraflar firmaya ait olmalıdır.

- 6.Garanti

- Firma tarafından teslim edilen malzemeler, en az 2 yıl firma veya yetkili distribütör tarafından sağlanan garanti kapsamında olmalıdır.

- Firma, garanti süresince problemlere bildirimden sonraki 24 saat içinde müdahale etmelidir.

- Garanti kapsamındaki işletimlerle ilgili işçilik hizmeti firma tarafından ücretsiz olarak yerine getirilir.

- Garanti süresinde çıkabilecek problemler, Firmaya fax veya e-mail vasıtası ile bildirilecektir. Bildirimde Erzurum Ticaret Borsası kayıtları esas kabul edilecektir.

| SOĞUTMA TANKI (NAKİL TANKI) 2000 L TEKNİK ŞARTNAMESİ | 18 ADET |
| --- | --- |

- Yatay silindirik ve çift cidar özellikli olmalıdır.

- Komple AISI 304 kalite paslanmaz çelik ten imal edilmiş olmalıdır.

- 1.cidar kalınlığı minimum 2 mm olmalıdır.

- İzole cidarı en az 1,5 mm olmalıdır.

- En az 40 mm kalınlıkta izolasyon kalınlığına sahip poliüretan köpük malzeme ile izole    edilmiş olmalıdır.

- Üstte menhol kapak, ürün giriş, havadanlık olmalıdır.

- DN 50 Kelebek vanalı,ve  erkek rekorlu ürün çıkışlı olmalıdır.

- İçerisinde sıfır likit kalacak şekilde tasarım edilmelidir.

- Tank gövdesine uyumlu yarım ay ayaklar mevcut olmalıdır.

- Kaynaklı bölgeler 1.sınıf Argon TIG kaynağı olup 1. sınıf pürüzsüz polisajlı olmalıdır.

2.Ürüne Ait Belgeler

- TSE belgesi olmalıdır.

- Ürüne ait ilgili deney raporu olmalıdır.

- ISO 14732:2013 ve ISO 9001:2015 belgesi olmalıdır.

- Ürüne ait CE belgesi olmalıdır.

- TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi sahip olmalıdır.

- TSE EN ISO 14732:2013 – ISO 9606-1 kaynakçı sertifikalarına sahip olmalıdır.

- Ürüne ait en az 24 Ay süreli Garanti Belgesi ve 10 yıl ücreti mukabilinde teknik servis ve yedek parça desteği bulunmalıdır.

3.Teslimat

- Ürünün araçlara sevki, kurulumu ve teslimi ücretsiz olarak firma tarafından anahtar teslim olarak yapılacaktır.

- Teklif edilen ürünün kurulumu sırasında her türlü malzeme, işçilik, nakliye vb her türlü masraflar firmaya ait olmalıdır.

4.Garanti

- Firma tarafından teslim edilen malzemeler, en az 2 yıl firma veya yetkili distribütör tarafından sağlanan garanti kapsamında olmalıdır.

- Firma, garanti süresince problemlere bildirimden sonraki 24 saat içinde müdahale etmelidir.

- Garanti kapsamındaki işletimlerle ilgili işçilik hizmeti firma tarafından ücretsiz olarak yerine getirilir.

- Garanti süresinde çıkabilecek problemler, Firmaya fax veya e-mail vasıtası ile bildirilecektir. Bildirimde Erzurum Ticaret Borsası kayıtları esas kabul edilecektir.

| SÜT SOĞUTMA TANKI 3000 L TEKNİK ŞARTNAMESİ | 4 ADET |
| --- | --- |

- Gövde

- Yatay silindirik model olmalıdır.

- Soğutma tankı otomasyon sistemli otomatik yıkamalı olmalıdır.

- Tankın imalatında kullanılan bütün saçlar ve alt şasesi AISI 304 kalite paslanmaz çelikten üretilmelidir.

- Tankın gövde cidarı 2 mm olup cidara akuple edilmiş en az 0,8 mm kaynaklı soğutucu evaporatör yüzeyi olmalıdır.

- Tankın iç cidar kalınlığı en az 2,00 mm olmalıdır.

- Tankın dış cidar kalınlığı en az 1,50 mm olmalıdır.

- Soğutucu grubu ve tank gövdesi paslanmaz yekpare şase üzerine monte edilebilir olmalıdır.

- Soğutma tankında en az 0,34 HP 30 d/d redüktör ve buna bağlı paslanmaz çelik karıştırıcı kanat olmalıdır.

- Tankın izolasyon aralığı en az 40 mm kalınlıkta olup HCFC içermeyen su bazlı yüksek denstili poliüretan köpük malzeme ile izole edilmiş olmalıdır.

- Ürün çıkışları DN50 erkek rekorlu olmalıdır

- Tankın kapağı 500 mm menhol AISI 304 kalite paslanmaz çelik olmalıdır.

- Tankın üzerinde DN 50 ürün girişi olmalıdır.

- Boşaltım esnasında içerisinde sıfır likit bırakacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.

- Kaynaklı bölgeler AISI 304 kalite paslanmaz çeliğin kaynak teknolojisi ARGON TİG kaynağı kullanılmalıdır.

- Tankın ayaklarında ayarlanabilir ayaklar bulunmalıdır.

- En az %0,3-0,4 hassasiyetine sahip manuel ölçüm cetveli olmalıdır.

- Soğutma Grubu

- Minimum süt miktarına göre hızlı ve buzlanmadan soğutma imkanı sağlamalıdır.

- R-404A gaz soğutmalı olmalıdır.

- Elektrik Grubu

- Tankın üzerinde 2 adet elektrik panosu ve 1 adet kumanda paneli bulunmalıdır.

- Pano üzerinde dijital termometreli ısı göstergesi olmalıdır.

- Pano içerisinde faz koruma rölesi bulunmalıdır.

- Sütün donmasını engelleme özelliği olmalıdır.

- En fazla %2 hata ile süt ölçümü yapılabilmelidir.

4.Ürüne Ait Belgeler

- TSE belgesi olmalıdır.

- Ürüne ait ilgili deney raporu olmalıdır.

- ISO 14732:2013  ve  ISO 9001:2015 belgesi olmalıdır.

- Ürüne ait CE belgesi olmalıdır.

- TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi sahip olmalıdır.

- TSE EN ISO 14732:2013 – ISO 9606-1 kaynakçı sertifikalarına sahip olmalıdır.

- Erzurum ili sınırları içerisin de sözleşmeli yetkili servisi bulunmalıdır.

- Ürüne ait 24 Ay süreli Garanti Belgesi ve 10 yıl ücreti mukabilinde teknik servis ve yedek parça desteği bulunmalıdır.

5.Teslimat

- Ürünün araçlara sevki, kurulumu ve teslimi ücretsiz olarak firma tarafından anahtar teslim olarak yapılacaktır.

- Teklif edilen ürünün kurulumu sırasında her türlü malzeme, işçilik, nakliye vb her türlü masraflar firmaya ait olmalıdır.

6.Garanti

- Firma tarafından teslim edilen malzemeler, en az 2 yıl firma veya yetkili distribütör tarafından sağlanan garanti kapsamında olmalıdır.

- Firma, garanti süresince problemlere bildirimden sonraki 24 saat içinde müdahale etmelidir.

- Garanti kapsamındaki işletimlerle ilgili işçilik hizmeti firma tarafından ücretsiz olarak yerine getirilir.

- Garanti süresinde çıkabilecek problemler, Firmaya fax veya e-mail vasıtası ile bildirilecektir. Bildirimde Erzurum Ticaret Borsası kayıtları esas kabul edilecektir.

| ARAÇ ŞASESİ+ BOŞALTIM HATTI+ SİP YIKAMA HATTI+MERDİVEN+PLATFORM+ARAÇ TANK PROJESİ | 6 ADET |
| --- | --- |

MERDİVEN – YÜRÜME PLATFORMU TEKNİK ŞARTNAME (SOĞUTMA TANKI 2000 L)

- Komple AISI 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.

- Araç üstünde; 2 adet ya da daha fazla tank için akupleli Paslanmaz çelikten imal edilmiş yürüme platformu merdiven bulunmalıdır. Yürüme Platformu ve Merdiven 40 x 40 x 2 mm profil den imal edilmeli ve üzerine 2 mm kalınlığında kaymayı engelleyici paslanmaz çelik sac kullanılmalıdır.

- Kaynaklı bölgeler 1.sınıf Argon TIG kaynağı olup 1. sınıf pürüzsüz polisajlı olmalıdır.

CIP (YIKAMA ) HATTI TEKNİK ŞARTNAME (SOĞUTMA TANKI 2000 L)

- Komple AISI 304 kalite paslanmaz çelik ten imal edilmiş olmalıdır.

- CIP ( Yıkama ) Hattı Paslanmaz borusu DN 42 mm çapında ve kalınlığı 2 mm olmalıdır.

- CIP ( Yıkama ) Hattı, Süt Nakil Tankları ile sökülüp takılabilir şekilde ve DN 42 rekor bağlantı ekipmanlı olmalıdır.

- CIP ( Yıkama ) Hattı Süt Nakil Tankları ile arasında DN 42 kelebek vana ve DN 42 rekor bulunmalıdır.

- CIP ( Yıkama ) Hattı yıkama sağlayabilmesi için, her bir süt taşıma tankı içerisinde döner başlıklı paslanmaz çelikten DN 38 yıkama topu bulunmalıdır.

BOŞALTMA HATTI TEKNİK ŞARTNAME (SOĞUTMA TANKI 2000 L)

- Komple AISI 304 kalite paslanmaz çelik ten imal edilmiş olmalıdır.

- Boşaltma Hattı Paslanmaz borusu DN 52 mm çapında ve kalınlığı 2 mm olmalıdır.

- Boşaltama Hattı, Süt Nakil Tankları ile sökülüp takılabilir şekilde ve DN 52 rekor bağlantı ekipmanlı olmalıdır.

- Boşaltma hattı giriş ve çıkışın da DN 52 kelebek vana ve DN 52 rekor bulunmalıdır.

TAŞIMA TANKI ŞASESİ TEKNİK ŞARTNAME (SOĞUTMA TANKI 2000 L)

- Araç şasisi: araç üstünde; 2 adet ya da daha fazla tank için akuple edilebilecek şekilde yarım ay ayakların bağlandığı, araç ana şasisine uygun ebatlarda,5 mm kalınlığında epoksi boyalı demir platform olmalıdır.

- Araç şasisi yapımında NPU 80 – NPI 80 5 mm kullanılmalıdır.

- Araç Şasesi Karayolları trafik Yönetmeliğine uygun projeli olmalı ve bu Proje Tedarikci Firma Tarafından sağlanmalıdır.

- Teslimat

- Ürünün araçlara sevki, kurulumu ve teslimi ücretsiz olarak firma tarafından anahtar teslim olarak yapılacaktır.

- Teklif edilen ürünün kurulumu sırasında her türlü malzeme, işçilik, nakliye vb her türlü masraflar firmaya ait olmalıdır.

- Garanti

- Firma tarafından teslim edilen malzemeler, en az 2 yıl firma veya yetkili distribütör tarafından sağlanan garanti kapsamında olmalıdır.

- Firma, garanti süresince problemlere bildirimden sonraki 24 saat içinde müdahale etmelidir.

- Garanti kapsamındaki işletimlerle ilgili işçilik hizmeti firma tarafından ücretsiz olarak yerine getirilir.

- Garanti süresinde çıkabilecek problemler, Firmaya fax veya e-mail vasıtası ile bildirilecektir. Bildirimde Erzurum Ticaret Borsası kayıtları esas kabul edilecektir.

| DİJİTAL TERAZİLİ SÜT AKTARMA KAZANI TEKNİK ŞARTNAME | 6 ADET |
| --- | --- |

- AISI 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.

- Süt aktarma kazanı en az 50 lt olmalıdır.

- Süt Tartım sistemi olmalıdır.

- Sütü Tankın içerisine aktarabilen pompa bulunmalıdır.

- 12 volt çıkışlı olmalıdır.

Teslimat

- Ürünün araçlara sevki, kurulumu ve teslimi ücretsiz olarak firma tarafından anahtar teslim olarak yapılacaktır.

- Teklif edilen ürünün kurulumu sırasında her türlü malzeme, işçilik, nakliye vb her türlü masraflar firmaya ait olmalıdır.

Garanti

- Firma tarafından teslim edilen malzemeler, en az 2 yıl firma veya yetkili distribütör tarafından sağlanan garanti kapsamında olmalıdır.

- Firma, garanti süresince problemlere bildirimden sonraki 24 saat içinde müdahale etmelidir.

- Garanti kapsamındaki işletimlerle ilgili işçilik hizmeti firma tarafından ücretsiz olarak yerine getirilir.

- Garanti süresinde çıkabilecek problemler, Firmaya fax veya e-mail vasıtası ile bildirilecektir. Bildirimde Erzurum Ticaret Borsası kayıtları esas kabul edilecektir.

| #### SÜT TRANSFER POMPASI TEKNİK ŞARTNAMESİ | #### 6 ADET |
| --- | --- |

#### Teknik Özellikler

- Pompa kapasitesi 15 Ton/Saat olmalıdır.

- Pompa gövdesi AISI 304 kalite paslanmaz çelikten oluşmalıdır.

- Pompanın ürün girişi DN 50 ve çıkışı en az DN 40 olmalıdır.

- Kolay montaj olanağı sağlamalıdır.

- Motor gücü en az 1 Kw olmalıdır.

- En az 10 m hortum olmalıdır.

- Pompa ve hortum bağlantısı olmalıdır.

- Teslimat

- Ürünün araçlara sevki, kurulumu, teslimi ve eğitimi ücretsiz olarak firma tarafından anahtar teslim olarak yapılacaktır.

- Teklif edilen ürünün kurulumu sırasında her türlü malzeme, işçilik, nakliye vb her türlü masraflar firmaya ait olmalıdır.

- Garanti

- Firma tarafından teslim edilen malzemeler, en az 2 yıl firma veya yetkili distribütör tarafından sağlanan garanti kapsamında olmalıdır.

- Firma, garanti süresince problemlere bildirimden sonraki 24 saat içinde müdahale etmelidir.

- Garanti kapsamındaki işletimlerle ilgili işçilik hizmeti firma tarafından ücretsiz olarak yerine getirilir.

- Garanti süresinde çıkabilecek problemler, Firmaya fax veya e-mail vasıtası ile bildirilecektir. Bildirimde Erzurum Ticaret Borsası kayıtları esas kabul edilecektir.

| GÜÇ KAYNAĞI (JENARATÖR) TEKNİK ŞARTNAMESİ | 2 ADET |
| --- | --- |

- Jenaratör Gücü en az 13 kVA olmalıdır.

- Jenaratör portatif olmalıdır.

- Dizel veya benzinli olmalıdır.

Teslimat

- Ürünün araçlara sevki, kurulumu, teslimi ve eğitimi ücretsiz olarak firma tarafından anahtar teslim olarak yapılacaktır.

- Teklif edilen ürünün kurulumu sırasında her türlü malzeme, işçilik, nakliye vb her türlü masraflar firmaya ait olmalıdır.

Garanti

- Firma tarafından teslim edilen malzemeler, en az 2 yıl firma veya yetkili distribütör tarafından sağlanan garanti kapsamında olmalıdır.

- Firma, garanti süresince problemlere bildirimden sonraki 24 saat içinde müdahale etmelidir.

- Garanti kapsamındaki işletimlerle ilgili işçilik hizmeti firma tarafından ücretsiz olarak yerine getirilir.

- Garanti süresinde çıkabilecek problemler, Firmaya fax veya e-mail vasıtası ile bildirilecektir. Bildirimde Erzurum Ticaret Borsası kayıtları esas kabul edilecektir.

LOT 3

| PH ÖLÇÜM CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ | 6 ADET |
| --- | --- |

- pH Değeri: 0.0 – 14.0 Ph olmalıdır

- Çözünürlük: 0.1 pH olmalıdır

- Doğrusallık: ±0.1 pH olmalıdır.

- Pil: 4 × 1.5V olmalıdır

- Ebatlar: 183 × 45 × 35 mm olmalıdır

- Ağırlık: 105 gr olmalıdır

- Ortam Sıcaklığı: 0–50 °C (32– 122 °F) olmalıdır

- ABS den yapılmış olmalıdır.

- IP67 koruma sınıfına ait olmalıdır

- Taşıma kabı ve bilekliği ile beraber verilmelidir

- Kalem tipi olmalıdır.

- Digital ekrana sahip olmalıdır.

- Kalibrasyonu manuel olmalıdır.

- Cihaz kullanımı yetkili firma tarafından ücretsiz olarak yapılmalıdır.

| SÜT REFRAKTOMETRE TEKNİK ŞARTNAMESİ | 6 ADET |
| --- | --- |

- Süt analizinde kullanılabilir özellikte olmalıdır.

- 0,2 % brix çözünürlüğünde olmalıdır.

- 0-32 % aralığında ölçüm yapabilmelidir.

- El tipi olmalıdır.

- Cihaz kullanımı yetkili firma tarafından ücretsiz olarak yapılmalıdır.

| SÜT ANALİZ CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ | 1 ADET |
| --- | --- |

1. Cihaz; ultra-sound teknolojisi ile çalışmalı ve inek, koyun, keçi sütlerinin kalite ölçümleri yapılmasına uygun olmalıdır.

2. Cihaz ölçüm için herhangi bir kit, kimyasal veya indikatöre ihtiyaç duymamalıdır.

3. Cihaz üzerinde kolay okunabilen aydınlatmalı LED ekran bulunmalıdır.

4. Cihaz üzerine istenirse dahili yazıcı bulunmalıdır.

5. Cihaz gerektiğinde araç içerisinde de kullanıma uygun olmalı ve 12 V elektrik ile çalışabilmelidir.

6. Cihaz ölçüm süresi en fazla 90 sn olmalı, cihaz optimum ölçüm süresi 45 sn veya daha az olmalıdır.

7. Cihaz ile 11 farklı ölçüm aynı anda yapılabilmeli ve cihaz ekranında sonuçlar görüntülenebilmelidir.

Cihaz ölçüm parametreleri ve aralıkları aşağıdaki gibi olmalıdır.

- Yağ : %0,5 - %12 (± % 0,1)

- Yağsız Kuru Madde: %6,0 - %12 (± % 0,2)

- Yoğunluk: 1,0260 g/cm3- 1,0330 g/cm3 (±0,0005 g/cm3)

- Protein: %2,0 - %6,0 (± % 0,2)

- Laktoz: %0,5 - %7,0 (± % 0,2)

- Donma Noktası: 0 ile -1.000 °C ± 0,015 °C

- Eklenen Su Miktarı: %0-%60 (±%5)

- İletkenlik: 2-20 mS/cm (18ºC) (± %1)

- pH: 0,00 ile 14 pH hassasiyet ± 0,02

- Sıcaklık: 0 ile 50 °C hassasiyet ± 0,1 °C

- °SH: 4 - 7.5 °SH - (± 0,5%) 7.6 - 12 °SH - (± 0,8%)

8. Cihazın analiz için ihtiyaç duyduğu numune hacmi 20 ml’ yi geçmemelidir.

9. Cihaz kontrol paneli ön kısımda olmalı sade ve kolay kullanıma sahip olmalı, CIP ve tek tuşla kendini temizleme özelliği bulunmalıdır.

10. Cihazda yıkama hatırlatma özelliği bulunmalıdır.

11. Cihaz enerji tasarruflu olmalı, maksimum 30 W sarfiyatı olmalı ve 220 V/ 12 V çalışma seçenekleri bulunmalıdır.

12. Cihaz üzerinde RS 232 bağlantı girişi bulunmalı ve istenildiğinde bilgisayar veya harici yazıcıya bağlanabilmelidir.

13. Cihaz hafızasında 120 adet veriyi tutabilmelidir.

14. Özel yazılım ile cihaz hafızasındaki veriler bilgisayara aktarılabilmeli ve hafızasındaki eski tarihli verilere de ulaşılabilmelidir.

15. Cihaz 15 ile 30 °C ortam koşullarında çalışabilmelidir.

16. Cihaz 5 ile 35 °C numune sıcaklıklarında çalışabilmelidir.

17. Cihaz %30-%80 bağıl nem ortamında çalışabilmelidir.

18. Cihaz portatif olarak da kullanılabileceğinden ebatları 380 x 310 x 285 mm, net ağırlığı 4,5 KG olmalıdır.

19. Teklif veren firma “Yetki Belgesi” beyan etmek zorundadır.

20. Kullanıcı hataları dışında cihazın en az 1 yıl garantisi bulunmalı ve 10 yıl ücreti mukabilinde teknik servis ve yedek parça desteği bulunmalıdır.

21. Cihaz kurulumu ve eğitimi yetkili firma tarafından ücretsiz olarak yapılmalıdır.

22. Teklif edilen ürünün kurulumu sırasında her türlü malzeme, işçilik, nakliye vb her türlü masraflar firmaya ait olmalıdır.

23. Firma, garanti süresince problemlere bildirimden sonraki 24 saat içinde müdahale etmelidir.

24.Garanti kapsamındaki işletimlerle ilgili işçilik hizmeti firma tarafından ücretsiz olarak yerine getirilir.

25.Garanti süresinde çıkabilecek problemler, Firmaya fax veya e-mail vasıtası ile bildirilecektir. Bildirimde Erzurum Ticaret Borsası kayıtları esas kabul edilecektir.

LOT 4

| BARKODLU SÜT TOPLAMA OTOMASYON SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ | 1 ADET |
| --- | --- |

| BARKODLU OTOMASYON SİSTEM İÇERİĞİ |  |
| --- | --- |
| Akıllı Telefon | 7 Adet |
| Mobil Yazılım | 1 Adet |
| Masaüstü Otomasyon Server Yazılımı | 1 Adet |
| Database Yönetim Yazılımı (10 kullanıcı Özellikli) | 1 Adet |
| Mobil Yazıcı | 7 Adet |
| Server Bilgisayar | 1 Adet |

- Masaüstü, Mobil Yazılım Ve Database Yönetim Yazılımı Özellikleri

- Yazılım Kurumsal kaynak planlama ve perakende çözümleri yazılımları alanında en az %85 Yerli katkı oranı ile sertifikalı olmalıdır.

- 10.000.000 adet veya daha üstü cari kart takibi yapılabilir olmalıdır.

- Sınırsız sayıda ürün ve bu ürünlerin ayırt edici (örn. Yağlılık oranı, hangi hayvana ait gibi) özellikleri ve kullanıcı tanımlı özellikleri takip edilebilmelidir.

- Fatura hareketleri, dönemsel fiş faturalandırma, E- fatura, Tarihsel bazda fatura takipleri ve KDV takipleri yapılabilmelidir.

- Ürünler irsaliye ile satılabilmeli ve irsaliyeler dönemsel olarak faturalandırılabilmelidir.

- Sistemde Sipariş, teklif, emanet modülleri olmalıdır.

- Sistem dövizli cari takip yapabilmelidir.

- Sistemde çek-senet banka takipleri yapılabilmelidir.

- Sisteme sınırsız sayıda plasiyer tanıtılabilmeli ve bu plasiyerlerin masraf, satış ve satış iadeleri anlık raporlanabilmelidir.

- Sistemde anlık olarak stok değerleri araç-araç, şube-şube alınabilmelidir.

- Sistemde fire fişleri olmalı anlık olarak takip edilebilmelidir.

- Personel modülü olmalı, Personellerin maaş, avans, özlük bilgileri tutulabilmelidir.

- Reçeteler hazırlanarak basit üretim yapılabilmeli ve bunun stok takibi bulunmalıdır.

- Sistemde 200 çeşit finans, stok, cari, sipariş, mobil işlemler, personel raporları bulunmalı ve kullanıcı tarafından istenilen raporlar sisteme 48 saat içerisinde eklenebilmelidir.

- Araçta saha süt toplama ve saha satış sistemi mobil cihazda internet olmasa dahi çalışmalı ve internet geldiği anda merkeze bilgileri iletmelidir.

- Mobil Saha süt toplama ve satış programına sınırsız sayıda yetki grupları tanımlanabilmelidir. (örn. 10 plasiyerin 10’una ayrı ayrı yetki sınıflarını kullanabilir.)

- Mobil yazılım üzerinde plasiyerin yetkili olduğu cariler üzerinde, yetkili oluğu işlemleri anlık yapabilmeli. Cari bakiye bilgisi görebilmelidir.

- Mobil yazılımda plasiyer yaptığı masrafları anlık girebilmelidir.

- Mobil yazılım internet üzerinden database anında güncellenebilmeli. İnternet olmasa dahi işlem yapabilmelidir.

- Yöneticiler istedikleri her yerden internet üzerinden takip yapabilmelidir.

- Database yedekleme sistemi aynı anda bulut bir sisteme istenildiği zaman yedek alabilmelidir.

- Database sistemi lisanslı ve 10 kullanıcı aynı anda bağlanabilir olmalıdır.

- Programın sık kullanılan alanlarında kullanıcıya özel isimler alanlar açılabilir olmalıdır.

- Cari dokuman sistemi olmalı ve bu sistem bulut sistemi ile entegre çalışmalıdır.

- Bütün belgelerin resimleri dijital arşivleme mantığı ile arşivlenmesi sağlanabilmelidir.

- Yetkili kullanıcılar sistemi telefonlarından takip edebilmelidir.

Donanım Özellikleri

- SERVER BİLGİSAYAR İşlemci : Intel Xeon 4110 2.1 GHz L3 11MB , 2 adet işlemci desteği. Ram 128 gb maximum 768 ram desteği, Disk Arabirimi SATA, Serial Attached SCSI (SAS) 2.5'' , Energy Stra onaylı , disk 8 x 1.2 TB SAS 10K / 60TB , Raid desteği P480i-a SR / 2 GB, Ağ desteği 4 Port Ethernet LAN (RJ-45) , Uzaktan yönetim özelliği ILO, 2 adet 500 w güç ünitesi, kasa tipi rackmount 2U , 3 ADET USB 3.0 (3.1 GEN 1 ). İşletim sistemi Microsoft Windows server 2016 standart 16 core olmalı ,

- AKILLI TELEFON İŞLEMCİ : Qualcomm Snapdragon 630 , 2.2 GHz Grafik : Kartı : Qualcomm® Adreno™ 508 GPU, 650MHz , 8 çekirdek. Çerçeve metal, LTE ve 3G desteği bluetooth 4.1 desteği, wifi 802.11 a/b/g/n desteği, ekran en az 5.65 inch. Android oreo işletim sistemi olmalıdır.

- Araç yazıcılar 40 kolon Rulo Kağıt veya Sürekli Form (40 Kolon Slip Yazıcı ve 80 Kolon Sürekli Form Epson yazıcı da uygulanabilir), Bluetooth Kablosuz İletişim (0-100 m) ,Lithium-Ion, Lithium-Polymer batarya ile bütün gün kablosuz çalışabilir, 12 ve 24 Volt Elektrik Besleme (Her ikisinde de çalışır), Portatif, gerektiğinde kolayca taşınabilir, Ofis ortamında çalışabilir, Tüm el terminalleri ve PDA cihazları ile uyumlu, Bluetooth ve seri port aynı anda kullanılabilir olmalıdır.

2.Teslimat

- Ürünün araçlara sevki, kurulumu, teslimi ve eğitimi ücretsiz olarak firma tarafından anahtar teslim olarak yapılacaktır.

- Teklif edilen ürünün kurulumu sırasında her türlü malzeme, işçilik, nakliye vb her türlü masraflar firmaya ait olmalıdır.

3.Garanti

- Firma tarafından teslim edilen malzemeler, en az 2 yıl firma veya yetkili distribütör tarafından sağlanan garanti kapsamında olmalıdır.

- Firma, garanti süresince problemlere bildirimden sonraki 24 saat içinde müdahale etmelidir.

- Garanti kapsamındaki işletimlerle ilgili işçilik hizmeti firma tarafından ücretsiz olarak yerine getirilir.

- Garanti süresinde çıkabilecek problemler, Firmaya fax veya e-mail vasıtası ile bildirilecektir. Bildirimde Erzurum Ticaret Borsası kayıtları esas kabul edilecektir.

LOT 5

| ARAÇ TAKİP SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ | 1 ADET |
| --- | --- |

| ARAÇ TAKİP SİSTEMİ PAKET İÇERİĞİ |  |
| --- | --- |
| Araç Takip Cihazı | 6 Adet |
| LAPTOP (Taşınabilir Bilgisayar) | 2 Adet |
| TABLET | 2 Adet |

1.Araç Takip Cihazı Teknik Özellikleri

- GALLILEO ile uyumlu, güvenilir konum bilgisi alınmasını sağlayan 50 kanallı GPS alıcı ve Assist GPS olmalıdır.

- Hareket, olası kaza ya da aracın çekilme durumlarını algılayan entegre hareket sensörü (G-Sensor) olmalıdır.

- Araçta oluşabilecek elektrik kesintisi durumunda devreye giren yedek dahili batarya özelliği devreye girmelidir.

- Suya, toza ve darbeye dayanıklı tasarım özelliğine sahip olmalıdır.

- GPRS üzerinden programlama yapılabilmelidir.

- Veri depolayan dahili bellek bulunmalıdır.

- Cihaz kapağının açılıp/kapandığını algılayan sensor olmalıdır.

- Elektrik kesintisini algılama özelliği olmalıdır.

- Cihazların araçlarda kullanılmasında bir sakınca olmadığını gösteren belgelere sahip olmalıdır.

- GPS üzerinden mesafe ölçümü yapılabilir özellikte olmalıdır.

- Motor kontrol ünitesi üzerinden mesafe ölçümü yapılabilmelidir.

- Motorun çalışma-durma durumunun algılanması özelliğinde olmalıdır.

- Uzaktan araç durdurma veya duran aracı bloke etme özelliği olmalıdır.

- Araç ile merkez arasında GSM ağı üzerinden iki yönlü sesli görüşme özelliği bulunmalıdır.

- Sürücü Tanımlama Özelliği bulunmalıdır. - Konum bilgisini tutabilecek belleğe sahip olmalıdır.

- Araç hızı, yakıt seviyesi, motor devri, vb bilgilerin gerçek zamanlı olarak alınmasına imkan sağlamalıdır.

- Yakıt seviye tespit sensörü olmalıdır. - 2 sn aralıklarla akıcı takip sağlanabilmelidir.

- Uydu iletişim kiti bulunmalıdır. - İdare tarafından ileride istenildiğinde, sisteme ekleme yapılabilmelidir. - Araçlara kolayca monte edilecek, sarsıntıya dayanıklı ve ekibin hiçbir müdahalesine gerek kalmadan çalışabilecek şekilde tasarlanmış olmalıdır. - Firmanın ilgili ISO belgesi, kullanılan cihazın ise CE belgesi bulunmalıdır.

2.Donanımlar

2.1.Tablet

- İşletim Sistemi Android olmalıdır.

- Bellek (RAM) en az 1.5 GB- 2 GB olmalıdır.

- İşlemci Hızı en az 1.5 Ghz 4 Çekirdek olmalıdır.

- 200GB'ye kadar Arttırılabilir Hafıza olmalıdır.

- Ekran Boyutu en az 7.0 inç olmalıdır.

- Ekran Çözünürlüğü en az 1280 x 768 Piksel olmalıdır.

- Ekran Tipi IPS Dokunmatik olmalıdır.

2.2.Taşınabilir Bilgisayar (Laptop)

- İşlemcisi en az ıntel core i5 işlemci olmalıdır.

- 15.4 inch veya daha fazla diyagonal uzunluğa sahip renkli ekranı olmalıdır.

- RAM en az 8 gb ddr3 dahili bellek olmalıdır.

- En az 1tb hard diske sahip olmalıdır.

- En az 2 gb harici ekran kartına sahip olmalıdır.

- 1920x1080 ekran çözünürlüğüne sahip olmalıdır.

- En az 2 adet usb 2.0 ve 1 adet usb 3.0 bağlantı portu olmalıdır.

- Teklif edilen taşınabilir bilgisayarın işlemci frekansı en az 2,5 Ghz hızında olmalıdır. İşlemci en az 3 MB cache belleğe sahip olmalıdır.

- Dahili mikrofon, kulaklık giriş/çıkışı, 1 adet RJ-45 portu, 1 adet RJ-11 portu olmalıdır.

3. Montaj, Nakliye ve İşletmeye Alma

- Yakıt güvenlik sistemlerinin montajı, nakliyesi ve kargoya ait giderleri yüklenici firmaya aittir.

- Montaj için gerekli olan tüm ekipman ve masrafları yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

- Yakıt güvenlik sistemlerinin montajı idarenin belirleyeceği yer ve mekanlarda yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

- Yakıt güvenlik sistemlerinin montajı esnasında araca veya yakıt deposuna herhangi bir zarar verilmeyecektir.

- Montaj esnasında depoya veya araca verilecek zarar yüklenici firmaya aittir.

- Belediyemiz envanterine kayıtlı yeni alınmış olan araç ve iş makinelerine montaj yapılırken araç veya iş makinesinin garantisi bozulmayacak şekilde montajı yapılacaktır.

4. Standartlara Uygunluk

- Kullanılan tüm malzemeler aracın orijinalliğine uyumlu olmalı ve aracın garanti uygunluğuna zarar vermemelidir.

- Kullanılacak sistemin üretimi üretici firma tarafından TSE Standartlarına uygun imal edilmiş olmalıdır. Ürünlere ait tüm belgeler muayene ve kabul komisyonuna sunulmalıdır.

5. Emniyet Tedbirleri

- Yüklenici firma yakıt güvenlik sistemleri montaj çalışmaları esnasında personelin can güvenliği için (çalışanlar ve çevre dahil ilgili kanun, tüzük, yönetmelikler ve fen kurallarının belirlediği) her türlü emniyet, iletişim, trafik vb. tedbirleri almakla yükümlüdür.

- Yüklenici firma bu konuda idari ve diğer mercilerin talep ve ikazlarına uyacak ve maddi ve idari her şeyden sorumlu olmalıdır.

- Hiçbir zaman emniyet tedbiri alınmadan montaj çalışması yapılmamalıdır.

- Tesislerin her noktasına gerekli ikaz ve uyarı levhalarını koyacak ve lüzumlu her tedbirin alınmasını sağlamalıdır.

- Yakıt güvenlik sistemleri montajı esnasında meydana gelebilecek her türlü hasar ve arızaların giderilmesi yüklenici firmaya aittir.

6.Teslimat

- Ürünün araçlara sevki, kurulumu, teslimi ve eğitimi ücretsiz olarak firma tarafından anahtar teslim olarak yapılacaktır.

- Teklif edilen ürünün kurulumu sırasında her türlü malzeme, işçilik, nakliye vb her türlü masraflar firmaya ait olmalıdır.

7.Garanti

- Firma tarafından teslim edilen malzemeler, en az 2 yıl firma veya yetkili distribütör tarafından sağlanan garanti kapsamında olmalıdır. Ayrıca garanti kapsamı süresince harita vergisi firma tarafından karşılanmalıdır.

- Firma, garanti süresince problemlere bildirimden sonraki 24 saat içinde müdahale etmelidir.

- Garanti kapsamındaki işletimlerle ilgili işçilik hizmeti firma tarafından ücretsiz olarak yerine getirilir.

- Garanti süresinde çıkabilecek problemler, Firmaya fax veya e-mail vasıtası ile bildirilecektir. Bildirimde Erzurum Ticaret Borsası kayıtları esas kabul edilecektir.